Załącznik Nr 3A do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

FORMULARZ CENOWY

Wymiana ogrodzenia i bram wjazdowych w siedzibie OT NPK w Przedborzu

| Lp. | Podstawa | Podstawa wymiaru | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 2-25 0307-03 | Kalkulacja własna | Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obetonowanych – rozebranie (7,00+5,40+32,50)*1,50 | m2 | 67,350 |
| 2 | KNR-W 2-25 0312-03 | Kalkulacja własna | Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych – rozebranie 10,80 | m2 | 10,800 |
| 3 | KNR-W 2-25 0317-04 | Kalkulacja własna | Furtki wejściowe ze słupkami z rur – rozebranie 1,50 | m2 | 1,500 |
| 4 | KNR 2-02 1803-02 analogia | Kalkulacja własna | Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal. Z rur o śr. 76/3.5 mm o rozst. 2.4 m obsadz. w cokole – rozebranie 177,45 | m | 177,450 |
| 5 | KNR K-01 0103-03 | Kalkulacja własna | Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych przez frezowanie 1 | m2 | 1,000 |
| 6 | KNR 4-01 0722-03 | Kalkulacja własna | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na cokole (0,30+0,20+0,10)*5,40 | m2 | 3,240 |
| 7 | TZKNBK XXIV 1601-03 | Kalkulacja własna | Skrzydło bramy ogrodzeniowej ze stali kształtowej wypełnione prętami prostymi o ciężarze do 50 kg 4*50,00 | kg | 200,000 |
| 8 | TZKNBK XXIV- 1601-01 | Kalkulacja własna | Skrzydło furtki ogrodzeniowej ze stali kształtowej wypełnione prętami prostymi o ciężarze do 40 kg 30 | kg | 30,000 |
| 9 | KNR 7-12 0102-05 | Kalkulacja własna | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia słupków z rur o śr. zewn. 100 mm (stan wyjściowy powierzchni B) (2*3,14*0,05)*1,50*50 | m2 | 23,550 |
| 10 | KNR 7-12 0206-05 | Kalkulacja własna | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi słupków z rur o śr. zewn. 100 mm (2*3,14*0,05)*1,50*50 | m2 | 23,550 |
| 11 | KNR-W 2-25 0307-01 | Kalkulacja własna | Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obetonowanych (51,30+17,00+50,00)*1,50 | m2 | 177,450 |
| 12 | KNNR 2 1603-02 | Kalkulacja własna | Ogrodzenie z paneli ocynk. wys. do 1.53 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole 32,50+7,50+5,40 | m | 45,400 |
| 13 | KNNR 2 1601-02 | Kalkulacja własna | Uzupełnienie cokołów betonowych m 0.2x0.8m 25,00 | m | 25,000 |
| Koszt wykonania całości prac netto: Podatek VAT: x 23%: Ogółem do zapłaty brutto: Słownie brutto: |  |  |  |  |  |

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze sztuką budowlaną i opisem technicznym z jednoczesnym obowiązkiem ze strony Wykonawcy, dokonania wizji lokalnej w terenie, celem ustalenia warunków realizacji robót, mających wpływ na kalkulację ceny ofertowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

Podstawę do sporządzenia oferty cenowej stanowi opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa i dokonana wizja lokalna w terenie. Dołączony do niniejszej specyfikacji przedmiar robót ma charakter poglądowy i służy jedynie do opisu przedmiotu zamówienia, nie jest natomiast podstawą do określenia ceny przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy.